| 设备安全操作规程 NO. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件编号 |  | 页版别 |  | 页次 |  |
| 设备名称 | 磁粉探伤机 | 制定单位 |  | 发行日期 |  |
| 磁粉探伤机安全操作规范 - 上岗人员要经过培训、考试合格，持证上岗 - 操作者一律戴胶皮手套，以防绒线造成裂纹误判; (图1) - 探伤机地线保证连接可靠，操作者每天检查； - 检查人员需配戴专门护目镜，严禁裸视紫外线灯； - 紫外线灯不得频繁开关，只有停机3小时以上时才能关闭；闭后必须经过至少20分钟才能开启； - 配液时，注意防锈剂和磁粉勿入口中和眼中；如不慎进入，立即用清水清洗并请医生治疗； - 换液清洗集液槽时，切勿弄湿电机； - 传送带上定位块与光电感应开关配合用；运动时，上活操作者小心划伤手，应从无电柜侧上活； - 异物掉入回液槽时，应停止网带后捞取； 十、非保全、非操作人员不得擅自开关机、开关电柜门、严禁拆卸设备；更不准出于好奇盲目对开关按钮操作； 十一、维护保养设备要关闭电源，拔下钥匙。电控柜挂安全警示牌； 十二、电控柜内保持清洁； 十三、工件摆放高度最高不能超过线圈入口高度； 十四、冬季使用水泵要保持常开运转状态，不工作时只让喷淋处于工作状态； 十五、激磁线圈、退磁线圈、变压器不允许放任何杂物； 十六、进入该工序检查时，要求工件表面一定清洁，以免污染磁悬液。 |  |  |  |  |  |
| 核准 |  | 审查 |  | 制定 |  |
| 会签 |  |  |  |  |  |